Количествено стойностна сметка Обособена позиция № 1 с предмет: „Образователна инфраструктура в кв. Кошарник - Изграждане на нова сграда на детска градина №8 в кв. Кошарник, гр. Монтана”

| № | Наименование | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Част: Конструктивна |  |  |  |  |
|  | І. Земни работи |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп земни почви с багер на транспорт и извоз до депо на 5 км | м3 | 1 150,00 |  |  |
| 2 | Изкоп ръчен на земни почви | м3 | 28,00 |  |  |
| 3 | Обратни насипи от земни почви - трамбован | м3 | 80,00 |  |  |
| 4 | Обратни насипи от трамбован чакъл | м3 | 355,00 |  |  |
|  | ІI. Бетонови работи |  |  |  |  |
| 5 | Подложен бетон фундаменти- клас B10 - превоз и полагане | м3 | 85,00 |  |  |
| 6 | Бетон за конструция клас В25 - превоз и полагане | м3 | 825,00 |  |  |
|  | ІIІ. Кофражни работи |  |  |  |  |
| 7 | Кофраж фундаменти | м2 | 324,00 |  |  |
| 8 | Кофраж стени, шайби и колони | м2 | 1 378,00 |  |  |
| 9 | Кофраж плочи, греди и стълби | м2 | 2 120,00 |  |  |
|  | ІV. Армировъчни работи |  |  |  |  |
| 10 | Армировка АІ и АІІІ | кг | 92 600,00 |  |  |
|  | ВСИЧКО Част: Архитектурна /без ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |
|  | Част: Архитектурна |  |  |  |  |
|  | Зидарии |  |  |  |  |
| 1 | Тухлена зидария с дебелина 25 см - външна | м3 | 85,60 |  |  |
| 2 | Тухлена зидария с дебелина 25 см - вътрешна | м3 | 78,20 |  |  |
| 3 | Тухлена зидария с дебелина б = 12 см - вътрешна | м2 | 395,40 |  |  |
| 4 | Направа стоманобетонов щурц над врати, ширина 25см | м | 21,00 |  |  |
| 5 | Направа стоманобетонов щурц над врати, ширина 12см | м | 44,00 |  |  |
| 8 | Зидария на комини с дебелина б = 12 см | м3 | 1,20 |  |  |
| 9 | Шапки на комини /камини/ | бр | 3,00 |  |  |
|  | Топло и хидроизолация - Нулев цикъл |  |  |  |  |
| 11 | Хидроизолация на битумна основа -хоризонтална /върху подложен бетон/ | м2 | 320,00 |  |  |
| 12 | Топлоизолация ХPS 5 см -под фундаментна плоча | м2 | 600,00 |  |  |
| 13 | Хидроизолация битумна мембрана - вертикални стени сутерен | м2 | 272,00 |  |  |
| 14 | Топлоизолация ХPS 5 см - вертикални стени | м2 | 272,00 |  |  |
|  | Покривни работи |  |  |  |  |
|  | Покрив наклонен |  |  |  |  |
| 15 | Керамични керемиди | м2 | 844,00 |  |  |
| 16 | Дървени летви в двете посоки 4/3 см | м | 350,00 |  |  |
| 17 | Хидроизолация /покривна мушама/ | м2 | 844,00 |  |  |
| 18 | Обшивка с OSB плоскости 1 - 1.5 см | м2 | 844,00 |  |  |
| 19 | Дървена покривна конструкция /ребра, столици, попове/ | м3 | 19,60 |  |  |
| 20 | Топлоизолация-минерална вата 15 см | м2 | 819,50 |  |  |
| 21 | Пароизолация | м2 | 819,50 |  |  |
| 22 | Челна дъска 32/3 см | м | 114,70 |  |  |
| 23 | Надулучна пола от поцинкована ламарина -влиза в улука | м | 114,70 |  |  |
| 24 | Улуци | м | 114,70 |  |  |
|  | Отводняване покриви и тераси |  |  |  |  |
| 25 | Водосточни тръби от прахово боядисана ламарина /по ВиК проект/ | м | 36,00 |  |  |
| 26 | Водосточно казанче по ВиК проект | бр | 6,00 |  |  |
| 27 | Кривки /ески/ от прахово боядисана ламарина по ВиК проект | бр | 6,00 |  |  |
|  | Дограма |  |  |  |  |
| 28 | PVC дограма със стъклопакет - по спецификация | м2 | 268,21 |  |  |
| 29 | Вратa входна - 290/345 - 1 бр - -по спецификация | м2 | 10,00 |  |  |
| 30 | Вътрешни витрини - 9 бр -по спецификация | м2 | 31,24 |  |  |
| 31 | Врати на бани и WC 70/200 - 11 бр.-по спецификация | м2 | 15,40 |  |  |
| 32 | Врати интериорни /MDF/ 80/200 - 8 бр.-по спецификация | м2 | 12,80 |  |  |
| 33 | Врати интериорни /MDF/ 90/200 - 18 бр.-по спецификация | м2 | 32,40 |  |  |
| 34 | Врати интериорни /MDF/ 100/200 -1 бр.-по спецификация | м2 | 2,00 |  |  |
| 35 | Врати двойно отваряеми 150/200 -12 бр.-по спецификация | м2 | 36,00 |  |  |
| 36 | Врати двойно отваряеми 180/200 -1 бр.-по спецификация | м2 | 3,60 |  |  |
| 37 | Шублер 90/60 - 3 бр -по спецификация | м2 | 1,62 |  |  |
| 38 | Метална врата 100/200 - 3 бр.-по спецификация | м2 | 6,00 |  |  |
| 39 | Вътрешни прозорци - 12 бр -по спецификация | м2 | 28,03 |  |  |
|  | Фасади |  |  |  |  |
| 40 | Топлоизолация ЕPS 10 см - фасадни стени /съгласно ЕЕ/ | м2 | 388,00 |  |  |
| 41 | Топлоизолация ЕPS 3 см - страници /съгласно ЕЕ/ | м | 720,00 |  |  |
| 42 | Топлоизолация ЕPS 10 см -дъна на еркери | м2 | 109,00 |  |  |
| 43 | PVC мрежа- дюбелирана | м2 | 641,00 |  |  |
| 44 | Шпакловка върху PVC мрежа при топлоизолация | м2 | 641,00 |  |  |
| 45 | Цокъл - мозаечна мазилка | м2 | 42,00 |  |  |
| 46 | Mинерална мазилка -фасади, вкл грунд | м2 | 532,00 |  |  |
| 47 | Mинерална мазилка по дъна еркери, вкл грунд | м2 | 109,00 |  |  |
|  | Настилки и облицовки |  |  |  |  |
| 48 | Циментова замазка - изравнителна 40 мм | м2 | 1 575,76 |  |  |
| 49 | Циментова замазка-гланцирана 20 мм -котелно, склад и инвентар | м2 | 74,07 |  |  |
| 50 | Настилки от гранитогрес стълбище /вътрешно/ | м2 | 46,17 |  |  |
| 51 | По чела на стъпала - 58 бр.х1.20 х 0.165 /вътрешно/ | м2 | 11,84 |  |  |
| 52 | Первази от гранитогрес -стълбищe и стълбищни площадки | м | 73,20 |  |  |
| 53 | Первази от гранитогрес - стъпала | м | 9,87 |  |  |
| 54 | Настилки от мразоустойчив гранитогрес външно стълбище | м2 | 7,06 |  |  |
| 55 | По чела на стъпала -23 бр.x 1.20 x 0.19 | м2 | 5,24 |  |  |
| 56 | Настилки от мразоустойчив гранитогрес -покрита зона за игра | м2 | 84,97 |  |  |
| 57 | Настилки от теракот | м2 | 167,20 |  |  |
| 58 | Первази от теракот | м | 154,00 |  |  |
| 59 | Настилки от ламинат, вкл. мека подложка | м2 | 897,73 |  |  |
| 60 | Первази за ламинат | м | 810,00 |  |  |
| 61 | Настилка от теракота в бани и WC | м2 | 83,20 |  |  |
| 62 | Фаянсова облицовка - стени в бани и WC /h=2.00 м / | м2 | 212,00 |  |  |
| 63 | Фаянсова облицовка - стени кухня /h=1.60 м / | м2 | 96,00 |  |  |
|  | Мазилки, шпакловки, бояджийски работи |  |  |  |  |
| 64 | Гипсова мазилка по бетонови тавани, вкл. грунд | м2 | 1 576,76 |  |  |
| 65 | Гипсова мазилка по бетонови и тухлени стени | м2 | 3 236,00 |  |  |
| 66 | Гипсова мазилка по страници, вкл.алуминиеви ъгли | м2 | 128,00 |  |  |
| 67 | Вътрешна мазилка /хастар/ стени в бани и WC | м2 | 212,00 |  |  |
| 68 | Гипсова шпакловка стени и тавани | м2 | 4 940,76 |  |  |
| 69 | Трикратно боядисване с латекс по стени и тавани | м2 | 4 940,76 |  |  |
| 70 | Добавка за цветен латекс | м2 | 3 364,00 |  |  |
|  | Други |  |  |  |  |
| 71 | Стълбищен дървен парапет /вътрешно с-ще/ | м | 40,00 |  |  |
| 72 | Стълбищен дървен парапет /външно с-ще / | м | 6,60 |  |  |
| 73 | Дървен подпрозоречен перваз | м | 62,00 |  |  |
| 74 | Преходни лайсни - 9 бр | м | 30,00 |  |  |
| 75 | Фасадно скеле /до 30 м височина/ | м2 | 720,00 |  |  |
| 76 | Превоз строителни отпадъци на 5 км | м3 | 10,00 |  |  |
| 77 | Почистване на помещенията преди предаване на обекта | чч | 24,00 |  |  |
|  | ВСИЧКО Част: Архитектурна /без ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |
|  | Част: ВиК |  |  |  |  |
|  | Сграден водопровод |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 -Ø 20 включително фасонни части | м. | 78,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 -Ø 25 включително фасонни части | м. | 46,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 -Ø 32 включително фасонни части | м. | 25,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 -Ø 20 с алуминиева вложка, включително фасонни части | м. | 66,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 -Ø 25с алуминиева вложка, включително фасонни части | м. | 36,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 -Ø 32 с алуминиева вложка, включително фасонни части | м. | 17,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на батерия за тоалетна мивка | бр. | 28,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на душова батерия | бр. | 6,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 20 | бр. | 25,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 25 | бр. | 12,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 32 | бр. | 3,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 25 с изпразнител | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32 с изпразнител | бр. | 1,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 25 - шибърен | бр. | 8,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 32 - шибърен | бр. | 1,00 |  |  |
| 17 | Дос. и монтаж на спирателен кран Ø 20 - шибърен с изпразнител | бр. | 1,00 |  |  |
| 18 | Дос. и монтаж на спирателен кран Ø 25 - шибърен с изпразнител | бр. | 2,00 |  |  |
| 19 | Дос. и монтаж на спирателен кран Ø 32 - шибърен с изпразнител | бр. | 1,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на обратна клапа Ø 32 | бр. | 3,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на обратна клапа Ø 25 - шибърна | бр. | 1,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за полипропиленови тръби Ø 20 | м. | 66,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за полипропиленови тръби Ø 25 | м. | 36,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за полипропиленови тръби Ø 32 | м. | 17,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на укрепители за вертикален водопровод | бр. | 20,00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтален водопровод | бр. | 70,00 |  |  |
| 27 | Дезинфекция на водопровод | м. | 220,00 |  |  |
| 28 | Хидравлична проба на водопровод | м. | 220,00 |  |  |
|  | Сградна канализация |  |  |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 50 | м. | 45,00 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 110 | м. | 37,00 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 110 - дебелостенни | м. | 25,00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 160 - дебелостенни | м. | 45,00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на водосточни PVC тръби Ø 110 | м. | 30,00 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат със сифон | бр. | 12,00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка детска със сифон | бр. | 16,00 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на аусгус | бр. | 2,00 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на клозетна чиния със задно оттичане и ниско промивно казанче | бр. | 8,00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на клозетна чиния детска | бр. | 8,00 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на поддушово корито | бр. | 6,00 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на подов сифон 10/10 - Ø 50 - рогов | бр. | 10,00 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на подов сифон 10/10 - Ø 50 - прав | бр. | 2,00 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на подов сифон 17/17 - Ø110 - прав | бр. | 2,00 |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж на сифон за миална и перална машини | бр. | 2,00 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на укрепители за вертикална канализация | бр. | 20,00 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтална канализация | бр. | 12,00 |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ø 110 | бр. | 2,00 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ø 160 | бр. | 1,00 |  |  |
| 48 | Направа на РШ c височина до 0,80 м. с метален капак | бр. | 1,00 |  |  |
| 49 | Изпитване на канализация | м. | 152,00 |  |  |
|  | Сградно водопроводно отклонение |  |  |  |  |
| 50 | Тръби ПЕВП Ø 32 | м | 2,00 |  |  |
| 51 | Тръби ПЕВП Ø 90 | м | 5,00 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 32 | м | 1,00 |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж на мрежест филтър Ø 32 | м | 1,00 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на водомер за студена вода Qn = 3 m3/h, Qm = 5 m3/h | бр. | 1,00 |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на обратна клапа Ø 32 | бр. | 1,00 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 32 с изпразнител | бр. | 1,00 |  |  |
| 57 | ТСК с охранителна гарнитура Ø 32 | бр. | 1,00 |  |  |
| 58 | ПХ 90/80 - надземен | бр. | 1,00 |  |  |
| 59 | Направа на изкоп с дълбочина до 2,00 м | м³ | 6,00 |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж на баластра | м³ | 2,50 |  |  |
| 61 | Направа на пясъчна подложка с височина 10см за тръби в изкоп | м³ | 0,50 |  |  |
| 62 | Направа на пясъчна подложка с височина 30см за тръби в изкоп | м³ | 2,00 |  |  |
| 63 | Засипване на изкопи с дълбочина до 2,00 м | м³ | 6,00 |  |  |
| 64 | Трамбоване на изкопи през 20 см | м³ | 6,00 |  |  |
| 65 | Извозване на земни маси със самосвал на 10 км. включително товарене и разтоварване | м³ | 3,30 |  |  |
| 66 | Дезинфекция на водопровод | м | 4,00 |  |  |
| 67 | Хидравлична проба на водопровод | м | 4,00 |  |  |
|  | Сградно канализационно отклонение |  |  |  |  |
| 68 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 160 - дебелостенни | м | 4,00 |  |  |
| 69 | Направа на изкоп с дълбочина до 2,00 м - укрепен | м³ | 10,00 |  |  |
| 70 | Направа на изкоп с дълбочина до 3,00 м - укрепен | м³ | 6,00 |  |  |
| 71 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с дълбоч. до 2,00 м | м² | 22,00 |  |  |
| 72 | Укрепване плътно и разкрепване на изкопи с дълбоч. до 3,00 м | м² | 10,00 |  |  |
| 73 | Засипване на изкопи с дълбочина до 2,00 м | м³ | 10,00 |  |  |
| 74 | Засипване на изкопи с дълбочина до 3,00 м | м³ | 6,00 |  |  |
| 75 | Трамбоване на изкопи през 20 см | м³ | 16,00 |  |  |
| 76 | Направа на пясъчна подложка с височина 10см за тръби в изкоп | м³ | 0,30 |  |  |
| 77 | Направа на пясъчна подложка с височина 30см за тръби в изкоп | м³ | 0,90 |  |  |
| 78 | Доставка и монтаж на баластра | м³ | 7,00 |  |  |
| 79 | Доставка и монтаж на РШ от готови бет. пръстени и чуг. капак с дълбочина до 3,00 м. | бр. | 1,00 |  |  |
| 80 | Извозване на земни маси със самосвал на 10 км. включително товарене и разтоварване | м³ | 10,50 |  |  |
| 81 | Изпитване на канализация | м | 4,00 |  |  |
|  | ВСИЧКО Част: ВиК /без ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |
|  | Част: Електро |  |  |  |  |
|  | Осветление, контакти и силови консуматори |  |  |  |  |
| 1 | Присъединяване към електрическата мрежа, доставка и монтаж на електромерно табло по схема | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на табла по схема | бр. | 2,00 |  |  |
| 3 | Направа на изкоп 0,8/0,4м и полагане на пясъчна възглавница | м | 6,00 |  |  |
| 4 | Зариване на изкоп с трамбоване и полагане на сигнална ПВХ лента | м | 6,00 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане в изкоп на ПВХ тръба ф50 | м | 12,00 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане в на HDPE тръба ф42 | м | 10,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на гъвкава ПВХ тръба ф29 | м | 58,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на гъвкава ПВХ тръба ф23 | м | 56,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на гъвкава ПВХ тръба ф16 | м | 92,00 |  |  |
| 10 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 4х25мм2 | м | 25,00 |  |  |
| 11 | Доставка изтегляне в тръба на кабел СВТ 5х4мм2 | м | 50,00 |  |  |
| 12 | Доставка изтегляне в тръба на кабел СВТ 5х2,5мм2 | м | 15,00 |  |  |
| 13 | Доставка изтегляне в тръба на кабел СВТ 3х2.5мм2 | м | 54,00 |  |  |
| 14 | Доставка изтегляне в тръба на кабел СВТ 3х1.5мм2 | м | 150,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на на проводник ПВВМ-Б1 3х4мм2 | м | 680,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на на проводник ПВВМ-Б1 3х2.5мм2 | м | 590,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на на проводник ПВВМ-Б1 3х1.5мм2 | м | 820,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен IP20 | бр. | 8,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен IP44 | бр. | 4,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на ключ сериен IP20 | бр. | 22,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на ключ обикновен IP20 | бр. | 12,00 |  |  |
| 22 | PIR датчик IP20 | бр. | 1,00 |  |  |
| 23 | PIR датчик IP44 | бр. | 2,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на контакт „Шуко” IP44 | бр. | 12,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на контакт „Шуко” IP20 | бр. | 66,00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 125,00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на конзоли | бр. | 120,00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж осветително тяло за монтаж на таван IP20 | бр. | 56,00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж осветително тяло “Аплик” за монтаж на стена IP20 | бр. | 18,00 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж осв. тяло IP44 | бр. | 22,00 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж осветително тяло “Плафониера” за монтаж на таван IP21 | бр. | 16,00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж осветително тяло с ЛЛ 1х18W с вграден ключ | бр. | 2,00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло с 11W, IP20 с вграден авариен модул | бр. | 6,00 |  |  |
|  | Мълниезащитна инсталация |  |  |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на мълниезащитен шит с височина 1.5 м над комин | бр. | 4,00 |  |  |
| 35 | Доставка и полагане на AlSiMg проводник ф8мм | м | 180,00 |  |  |
| 36 | Доставка и полагане на Al проводник ф8мм с изолация | м | 56,00 |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на желязна поцинкована шина 40/4мм | м | 24,00 |  |  |
| 38 | Направа на заземление с два кола 63/63/4 с височина 1,5м и преходно съпротивление по малко или равно на 20Ω | бр. | 4,00 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на съединителна планка | бр. | 4,00 |  |  |
|  | Инсталация за интернет |  |  |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж главна слаботоковa кутия интернет | бр. | 1,00 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба ф23 | м | 16,00 |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба ф16 | м | 140,00 |  |  |
| 43 | Доставка и изтегляне в тръби на кабел FTP | м | 200,00 |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж на конзоли | бр. | 10,00 |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на контакти RJ45 | бр. | 10,00 |  |  |
|  | Инсталация за кабелна телевизия |  |  |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж слаботоковa кутия кабелна телевизия | бр. | 1,00 |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба ф23 | м | 16,00 |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба ф16 | м | 140,00 |  |  |
| 49 | Доставка и изтегляне в тръби на кабел коаксиален | м | 200,00 |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на конзоли | бр. | 10,00 |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж на контакти TV | бр. | 10,00 |  |  |
|  | Звънчево-домофонна инсталация |  |  |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж на домофонна цнтрала | бр. | 1,00 |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж на видеодомофонно табло за вътрешен монтаж | бр. | 1,00 |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на видеодомофон за външен монтаж | бр. | 1,00 |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба ф23 | бр. | 20,00 |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на ПВХ тръба ф16 | м | 12,00 |  |  |
| 57 | Доставка и изтегляне в тръби на проводник ШВПС7х1мм2 | бр. | 30,00 |  |  |
| 58 | Доставка и изтегляне в тръби на проводник ШВПС5х1мм2 | бр. | 20,00 |  |  |
| 59 | Доставка и изтегляне в тръби на кабел коаксиален | м | 50,00 |  |  |
|  | ВСИЧКО Част: Електро /без ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |
|  | Част: ОВК |  |  |  |  |
| І. | Котелно помещение - топлозахранване |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на отоплителен котел, с гориво пелети, с топлинна мощност мощност Q=15,0÷50,0kW (при к.п.д. 90%), комплект с: модулираща горелка 0÷100%, бункер за пелети, шнек,коминно тяло с височина H=8,0m, топлоизолирано коминно тяло, с височина H=4,0m | бр | 1,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на циркулационна щранг помпа, електронно регулиране на скоростта, с дебит:G=2,36m3/h, напор: H=3,0 (2,0÷7,0)mH2O | бр | 1,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на водоводен бойлер с обем 1000 l, с една серпентина с мощност 55,0kW и ел.нагревател N=9,0kW/400V, топлоизолиран | бр | 1,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на затворен мембранен разширителен съд с обем 50l, топлоизолиран | бр | 1,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на тръба PPR ф20х2,8 с фибър, включително фасонни елементи | м | 8,00 |  |  |
| 6 | Също, но PPRф25х3,5 | м | 12,00 |  |  |
| 7 | Също, но PPRф32х2.9 | м | 20,00 |  |  |
| 8 | Също, но PPRф40х3,7 | м | 14,00 |  |  |
| 9 | Също, но PPRф50х4.5 | м | 12,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на топлоизолация тип “K-Flex” или друга с подобни показатели, с дебелина ф=19 mm за тръба PPRф20х2,8 | м2 | 8,00 |  |  |
| 11 | Също, но PPRф25х3,5 | м | 12,00 |  |  |
| 12 | Също, но PPRф32х2.9 | м | 12,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на топлоизолация тип “K-Flex” или друга с подобни показатели, с дебелина ф=40mm за тръба, PRф32x2,9 | м2 | 8,00 |  |  |
| 14 | Също, но PPRф40х3,7 | м | 14,00 |  |  |
| 15 | Също, но PPRф50х4.5 | м | 12,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на сферичен кран 1/2” (за тръба PPRф20х2,8) | бр | 4,00 |  |  |
| 17 | Също, но 11/4" (за тръба PPRф40х3,7) | бр | 4,00 |  |  |
| 18 | Също, но 11/2" (за тръба PPRф50х4,6) | бр | 2,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на филтър за вода 11/2" (за тръба PPRф50х4,6) | бр | 1,00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на трипътен разделителен вентил 11/4”, с ел. задвижка | бр | 1,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил 11/4”, с ел. задвижка | бр | 1,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на предпазен клапан DN 25 (към разширителен съд) | бр | 1,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на предпазен клапан DN 50 (към отоплителен котел) | бр | 1,00 |  |  |
| 24 | .Доставка и монтаж на автоматична група за допълване - 1/2", в комплект с възвратен клапан, филтър, холендър и отвор за източване | бр | 1,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на топлоизолация от минералната вата (температура до 250оС), с дебелина ф=50mm -за изолация на коминно тяло | м2 | 8,00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на термометър | бр | 2,00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на манометър до 6 atm | бр | 5,00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител | бр | 6,00 |  |  |
| 29 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | м | 66,00 |  |  |
| 30 | Топла проба на отоплителен котел | бр | 1,00 |  |  |
| 31 | Стоманена конструкция за укрепване на тръбопроводи и съоръжения | кг | 60,00 |  |  |
| ІІ. | Отоплителна инсталация |  |  |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от:колекторна кутия за открит монтаж; 2 бр. месингови колектора 1” с по 5 бр. щуцена 1/2”; 10 бр. минисферични кранчета 1/2”; адаптори за полиетиленова тръба ф16x1/2”– 10 бр., сферичен кран 1” – 2 бр.,група за обезвъздушаване и дренаж – 2 бр. | бр | 1,00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от:колекторна кутия за открит монтаж; 2 бр. месингови колектора 1 1/4” с по 8 бр. щуцена 1/2”; 16 бр. минисферични кранчета 1/2”; адаптори за полиетиленова тръба ф16x1/2”– 16бр., сферичен кран 1 1/4” – 2 бр.,група за обезвъздушаване и дренаж – 2 бр. | бр | 1,00 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на колекторно табло състоящо се от:колекторна кутия за скрит монтаж; 2 бр. месингови колектора 1 1/4” с по 10 бр. щуцена 1/2”; 20 бр. минисферични кранчета 1/2”; адаптори за полиетиленова тръба ф16x1/2”– 20бр., сферичен кран 1 1/4” – 2 бр.,група за обезвъздушаване и дренаж – 2 бр. | бр | 1,00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор H=600mm – 5 глидера, комплект с:радиаторен вентил с термоглава 1/2”;секретен радиаторен вентил 1/2”; ръчен обезвъздушител 1/2”; радиаторни тапи и редукции; конзоли за закачване на стена, с дюбел; | бр | 6,00 |  |  |
| 36 | Също, но с 7 глидера | бр | 20,00 |  |  |
| 37 | Също, но с 11 глидера | бр | 2,00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на отоплително тяло тип “лира” с размери 400х900mm, с топлинна мощност Q=300W, комплект с:радиаторен вентил обикновен 1/2”; секретен радиаторен вентил 1/2”; ръчен обезвъздушител 1/2”; | бр | 6,00 |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на отоплително тяло тип “лира” с размери 500х1200mm, с топлинна мощност Q=700W, комплект с:радиаторен вентил обикновен 1/2”; секретен радиаторен вентил 1/2”; ръчен обезвъздушител 1/2”; | бр | 4,00 |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с Al вложка Ø16х2 | м | 260,00 |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ø23 | м | 260,00 |  |  |
| 42 | Топла проба на отоплително тяло радиатор | бр | 15,00 |  |  |
| 43 | Топла проба на отоплително тяло тип “лира” | бр | 8,00 |  |  |
| 44 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | м | 460,00 |  |  |
| ІІІ. | Вентилационни инсталации |  |  |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж на вентилатор за мокро помещение с дебит V = 90 m3/h | бр | 6,00 |  |  |
|  | ВСИЧКО Част: ОВК /без ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |
|  | ОБЩО /без ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |
|  | ДДС 20% | лв |  |  | 0,00 |
|  | ОБЩО /c ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |

Количествено стойностна сметка Обособена позиция № 2 с предмет: „Медицинска инфраструктура в кв. Кошарник – Изграждане на здравно-консултативен център в кв. Кошарник, гр. Монтана”

| № | Наименование | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Част: Конструктивна |  |  |  |  |
|  | І. Земни работи |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп земни почви с багер на транспорт и извоз до депо на 5 км | м3 | 60,00 |  |  |
| 2 | Изкоп ръчен на земни почви | м3 | 3,50 |  |  |
| 3 | Обратни насипи от трамбован чакъл | м3 | 23,40 |  |  |
|  | ІI. Бетонови работи |  |  |  |  |
| 4 | Подложен бетон фундаменти- клас B10 - превоз и полагане | м3 | 8,30 |  |  |
| 5 | Бетон за конструция клас В25 - превоз и полагане | м3 | 18,50 |  |  |
|  | ІIІ. Кофражни работи |  |  |  |  |
| 6 | Кофраж фундаменти | м2 | 24,60 |  |  |
| 7 | Кофраж колони | м2 | 28,00 |  |  |
| 8 | Кофраж плочи и греди | м2 | 85,00 |  |  |
|  | ІV. Армировъчни работи |  |  |  |  |
| 9 | Армировка АІ и АІІІ | кг | 7 470,00 |  |  |
|  | ВСИЧКО Част: Архитектурна /без ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |
|  | Част: Архитектурна |  |  |  |  |
|  | Зидарии |  |  |  |  |
| 1 | Тухлена зидария с дебелина 25 см - външна | м3 | 24,00 |  |  |
| 2 | Тухлена зидария с дебелина 12 см - вътрешна | м2 | 56,30 |  |  |
| 3 | Направа стоманобетонов щурц над врати, ширина 12см | м | 9,20 |  |  |
|  | Топло и хидроизолация - Нулев цикъл |  |  |  |  |
| 4 | Тъкан геотекстил | м2 | 83,00 |  |  |
| 5 | Хидроизолация -ХИ мембрана - високо плътен полиетилен | м2 | 83,00 |  |  |
| 6 | Армирана бетонова настилка 15 см | м3 | 12,45 |  |  |
| 7 | Хидроизолация -обмазка на циментова основа | м2 | 90,00 |  |  |
| 8 | Топлоизолация ХPS 5 см -под фундаментна плоча | м2 | 83,00 |  |  |
| 9 | Полиетиленово фолио | м2 | 83,00 |  |  |
| 10 | Армирана циментова замазка 3 см | м2 | 83,00 |  |  |
|  | Покривни работи |  |  |  |  |
|  | Покрив наклонен |  |  |  |  |
| 11 | Керамични керемиди | м2 | 125,00 |  |  |
| 12 | Дървени летви в двете посоки 4/3 см | м | 380,00 |  |  |
| 13 | Хидроизолация /покривна мушама/ | м2 | 125,00 |  |  |
| 14 | Обшивка с OSB плоскости 1 - 1.5 см | м2 | 125,00 |  |  |
| 15 | Дървена покривна конструкция /ребра, столици, попове/ | м3 | 4,50 |  |  |
| 16 | Топлоизолация-минерална вата 15 см | м2 | 83,00 |  |  |
| 17 | Пароизолация | м2 | 83,00 |  |  |
| 18 | Челна дъска 32/3 см | м | 40,70 |  |  |
| 19 | Надулучна пола от поцинкована ламарина -влиза в улука | м | 40,70 |  |  |
| 20 | Улуци | м | 40,70 |  |  |
|  | Отводняване покрив |  |  |  |  |
| 21 | Водосточни тръби /по ВиК проект/ | м | 18,00 |  |  |
| 22 | Водосточно казанче по ВиК проект | бр | 6,00 |  |  |
| 23 | Кривки /ески/ от прахово боядисана ламарина по ВиК проект | бр | 6,00 |  |  |
|  | Дограма |  |  |  |  |
| 24 | PVC дограма със стъклопакет - по спецификация | м2 | 16,56 |  |  |
| 25 | Вратa входна - 90/255 - 1 бр - -по спецификация | м2 | 2,30 |  |  |
| 26 | Врати на бани и WC 70/210 - 2 бр.-по спецификация | м2 | 2,94 |  |  |
| 27 | Врати MDF 90/210 - 6 бр.-по спецификация | м2 | 11,34 |  |  |
|  | Фасади |  |  |  |  |
| 28 | Топлоизолация ЕPS 10 см - фасадни стени /съгласно ЕЕ/ | м2 | 108,24 |  |  |
| 29 | Топлоизолация ЕPS 3 см - страници /съгласно ЕЕ/ | м | 48,40 |  |  |
| 30 | PVC мрежа- дюбелирана | м2 | 117,92 |  |  |
| 31 | Шпакловка върху PVC мрежа при топлоизолация | м2 | 117,92 |  |  |
| 32 | Mинерална мазилка -фасади, вкл грунд | м2 | 117,92 |  |  |
| 33 | Цокъл - мозаечна мазилка | м2 | 16,00 |  |  |
| 34 | Подпрозоречен перваз, с ширина 22 см | м | 5,40 |  |  |
|  | Настилки и облицовки |  |  |  |  |
| 35 | Настилки от гранитогрес | м2 | 59,50 |  |  |
| 36 | Первази от гранитогрес | м2 | 6,80 |  |  |
| 37 | Настилка от теракота в бани и WC | м2 | 7,10 |  |  |
| 38 | Фаянсова облицовка - стени в бани и WC | м2 | 94,00 |  |  |
|  | Мазилки, шпакловки, бояджийски работи |  |  |  |  |
| 39 | Гипсова мазилка по бетонови тавани, вкл. грунд | м2 | 66,60 |  |  |
| 40 | Гипсова мазилка по бетонови и тухлени стени | м2 | 167,20 |  |  |
| 41 | Гипсова мазилка по страници, вкл.алуминиеви ъгли | м2 | 48,40 |  |  |
| 42 | Вътрешна мазилка /хастар/ стени в бани и WC | м2 | 94,00 |  |  |
| 43 | Гипсова шпакловка стени /вкл. страници/ и тавани | м2 | 282,20 |  |  |
| 44 | Трикратно боядисване с латекс по стени и тавани | м2 | 282,20 |  |  |
|  | Други |  |  |  |  |
| 45 | Фасадно скеле /до 30 м височина/ | м2 | 120,00 |  |  |
| 46 | Превоз строителни отпадъци на 10 км | м3 | 8,00 |  |  |
| 47 | Почистване на помещенията преди предаване на обекта | чч | 16,00 |  |  |
|  | ВСИЧКО Част: Архитектурна /без ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |
|  | Част: ВиК |  |  |  |  |
|  | Сграден водопровод |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 -Ø 20 включително фасонни части | м. | 25,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 10 -Ø 25 включително фасонни части | м. | 15,00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 -Ø 20 с алуминиева вложка, включително фасонни части | м. | 25,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN 16 -Ø 25с алуминиева вложка, включително фасонни части | м. | 15,00 |  |  |
| 5 |  | м. |  |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на батерия за тоалетна мивка стояща | бр. | 5,00 |  |  |
|  | Доставка и м-ж проточен бойлер | бр. | 2,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 20 | бр. | 5,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 25 | бр. | 2,00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø 25 с изпразнител | бр. | 1,00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за полипропиленови тръби Ø 20 | м. | 50,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за полипропиленови тръби Ø 25 | м. | 30,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтален водопровод | бр. | 25,00 |  |  |
| 13 | Извозване на земни маси със самосвал на 5 км. включително товарене и разтоварване | бр. | 15,00 |  |  |
| 14 | Изграждане на водомерна шахта 1,50/1,30/1,65 с метален капак | бр. | 1,00 |  |  |
| 15 | Водомерен възел | бр | 1,00 |  |  |
| 24 | Дезинфекция на водопровод | м. | 40,00 |  |  |
| 25 | Хидравлична проба на водопровод | м. | 40,00 |  |  |
|  | Сградна канализация |  |  |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 50 | м. | 15,00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 110 | м. | 12,00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 110 - дебелостенни | м. | 10,00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат със сифон | бр. | 5,00 |  |  |
| 30 |  | бр. |  |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на клозетна чиния със задно оттичане и ниско промивно казанче | бр. | 2,00 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на подов сифон 10/10 - Ø 50 | бр. | 2,00 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на укрепители за вертикална канализация | бр. | 12,00 |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж на укрепители за хоризонтална канализация | бр. | 16,00 |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ø 110 | бр. | 2,00 |  |  |
| 36 | Направа на РШ c височина до 0,80 м. с метален капак | бр. | 1,00 |  |  |
|  | Сградно водопроводно отклонение |  |  |  |  |
| 45 | Тръби ПЕВП Ø 32, включително фасонни части | м | 10,00 |  |  |
| 46 | Тръби ПЕВП Ø 90, включително фасонни части | м | 15,00 |  |  |
| 47 | Извозване на земни маси със самосвал на 5 км. включително товарене и разтоварване | бр. | 15,00 |  |  |
| 48 | Изграждане на водомерна шахта 1,50/1,30/1,65 с метален капак | бр. | 1,00 |  |  |
| 49 | Водомерен възел | бр | 1,00 |  |  |
| 50 | ТСК с охранителна гарнитура Ø 32 | бр. | 1,00 |  |  |
| 51 | ПХ 90/80 - надземен | бр. | 1,00 |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж на тръби ПЕВП Ø32 включително фасонни части | м. | 25,00 |  |  |
| 53 | Направа на изкоп с дълбочина до 2,00 м | м³ | 30,00 |  |  |
| 54 | Направа на пясъчна подложка с височина 10см за тръби в изкоп | м³ | 2,00 |  |  |
| 55 | Направа на пясъчна подложка с височина 30см за тръби в изкоп | м³ | 6,00 |  |  |
| 56 | Засипване на изкопи с дълбочина до 2,00 м | м³ | 22,00 |  |  |
| 57 | Трамбоване на изкопи през 20 см | м³ | 22,00 |  |  |
| 58 | Достаавка и монтаж на сигнална лента | м. | 25,00 |  |  |
| 59 | Доставка и монтаж на детекторна лента с метални нишки | м. | 25,00 |  |  |
| 60 | Дезинфекция на водопровод | м. | 25,00 |  |  |
| 61 | Хидравлична проба на водопровод | м. | 25,00 |  |  |
|  | Сградно канализационно отклонение |  |  |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж на PVC тръби Ø 160 - дебелостенни | м | 15,00 |  |  |
| 63 | Доставка и монтаж на РШ с дълбочина до 2,00 м с метален капак | бр. |  |  |  |
| 64 | Доставка и монтаж на РШ от готови бет. пръстени и чуг. капак с дълбочина до 3,00 м. | бр. | 1,00 |  |  |
| 65 | Направа на изкоп с дълбочина до 2,00 м. - укрепен | м³ | 16,00 |  |  |
| 66 | Направа на изкоп с дълбочина до 3,00 м. - укрепен | м³ | 8,00 |  |  |
| 67 | Направа на пясъчна подложка с височина 10 см за тръби в изкоп | м³ | 1,50 |  |  |
| 68 | Направа на пясъчна подложка с височина 20 см за тръби в изкоп | м³ | 3,00 |  |  |
| 69 | Засипване на изкопи с дълбочина до 2,00 м | м³ | 20,00 |  |  |
| 70 | Трамбоване на изкопи през 20 см | м³ | 20,00 |  |  |
| 71 | Изпитване на канализация | м. | 63,00 |  |  |
|  | ВСИЧКО Част: ВиК /без ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |
|  | Част: Електро |  |  |  |  |
|  | Осветление, контакти и силови консуматори |  |  |  |  |
| 1 | Присъединяване към електрическата мрежа, доставка и монтаж на електромерно табло по схема | бр. | 1,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на табла по схема | бр. | 2,00 |  |  |
| 3 | Направа на изкоп 0,8/0,4м и полагане на пясъчна възглавница | м | 25,00 |  |  |
| 4 | Зариване на изкоп с трамбоване и полагане на сигнална ПВХ лента | м | 25,00 |  |  |
| 5 | Доставка и полагане в изкоп на ПВХ тръба ф50 | м | 25,00 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане в на HDPE тръба ф42 | м | 6,00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж на гъвкава ПВХ тръба ф23 | м | 26,00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на гъвкава ПВХ тръба ф16 | м | 38,00 |  |  |
| 9 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел СВТ 4х25мм2 | м | 25,00 |  |  |
| 10 | Доставка изтегляне в тръба на кабел СВТ 5х4мм2 | м | 6,00 |  |  |
| 11 | Доставка изтегляне в тръба на кабел СВТ 5х2,5мм2 | м | 50,00 |  |  |
| 12 | Доставка изтегляне в тръба на кабел СВТ 3х2.5мм2 | м | 60,00 |  |  |
| 13 | Доставка изтегляне в тръба на кабел СВТ 3х1.5мм2 | м | 90,00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на на проводник ПВВМ-Б1 3х4мм2 | м | 80,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж на на проводник ПВВМ-Б1 3х2.5мм2 | м | 120,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на на проводник ПВВМ-Б1 3х1.5мм2 | м | 130,00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен IP20 | бр. | 2,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на ключ сериен IP20 | бр. | 4,00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на ключ обикновен IP20 | бр. | 5,00 |  |  |
| 20 | PIR датчик IP20 | бр. | 2,00 |  |  |
| 21 | PIR датчик IP44 | бр. | 1,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на контакт „Шуко” IP44 | бр. | 2,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на контакт „Шуко” IP20 | бр. | 8,00 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | бр. | 12,00 |  |  |
| 25 | Доставка и монтаж на конзоли | бр. | 16,00 |  |  |
| 26 | Доставка и монтаж осветително тяло за монтаж на таван IP20 | бр. | 12,00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж осветително тяло “Аплик” за монтаж на стена IP20 | бр. | 3,00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж осв. тяло IP44 | бр. | 3,00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж осветително тяло “Плафониера” за монтаж на таван IP21 | бр. | 2,00 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло с 11W, IP20 с вграден авариен модул | бр. | 1,00 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло с 11W, IP44 с вграден авариен модул | бр. | 1,00 |  |  |
| 32 | Мълниезащитна инсталация |  |  |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж на мълниезащитен шип с височина 1.5 м над комин | бр. | 1,00 |  |  |
| 34 | Доставка и полагане на AlSiMg проводник ф8мм | м | 60,00 |  |  |
| 35 | Доставка и полагане на Al проводник ф8мм с изолация | м | 18,00 |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на желязна поцинкована шина 40/4мм | м | 20,00 |  |  |
| 37 | Направа на заземление с два кола 63/63/4 с височина 1,5м и преходно съпротивление по малко или равно на 20Ω | бр. | 2,00 |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на съединителна планка | бр. | 8,00 |  |  |
|  | ВСИЧКО Част: Електро /без ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |
|  | Част: ОВК |  |  |  |  |
| І. | Отоплителна инсталация |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на ел.конвектор - вкл. в оборудването | бр | 0,00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на ел.конвектор за баня - вкл. в оборудването | бр | 0,00 |  |  |
| ІІ. | Вентилационни инсталации |  |  |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на вентилатор за мокро помещение с дебит V = 90 m3/h | бр | 2,00 |  |  |
|  | ВСИЧКО Част: ОВК /без ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |
|  | ОБЩО /без ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |
|  | ДДС 20% | лв |  |  | 0,00 |
|  | ОБЩО /c ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |

Количествено стойностна сметка Обособена позиция № 3 с предмет: „Медицинска инфраструктура в с. Габровница – Обновяване на здравно-консултативен център в с, Габровница, Община Монтана”

| № | Наименование | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж на стара и монтаж на нова 5 камерна PVC дограмa | м2 | 26,00 |  |  |
| 2 | Направа 1 бр рампи | бр. | 1,00 |  |  |
| 3 | Демонтаж стари и монтаж нови врати | бр. | 13,00 |  |  |
| 4 | Направа отвори за врати в тухлен зид | бр. | 2,00 |  |  |
| 5 | Направа тухлена зидария 25 см | м3 | 1,00 |  |  |
| 6 | Направа преградни стени от гипсокартон | м2 | 28,00 |  |  |
| 7 | Демонтаж и направа настилки | м2 | 140,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж и направа мазилки | м2 | 500,00 |  |  |
| 9 | Направа облицовка на бани и тоалетни, вкл окачен таван | бр. | 2,00 |  |  |
| 10 | Направа шпакловка по стени и тавани | м2 | 650,00 |  |  |
| 11 | Боядисване с латекс по стени и тавани | м2 | 650,00 |  |  |
| 12 | Доставка и м-ж тоалетни чинии - моноблок | бр. | 2,00 |  |  |
| 13 | Доставка и м-ж тоалетни мивки | бр. | 2,00 |  |  |
| 14 | Доставка и м-ж проточен бойлер | бр. | 2,00 |  |  |
| 15 | Подмяна на ел.инсталация-за всички кабинети, в т.ч. кабели 3х4 мм2 | м | 50,00 |  |  |
| 16 | кабели 3х2.5 мм2 | м | 150,00 |  |  |
| 17 | кабели 3х1.5 мм2 | м | 250,00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на ключ сериен IP20 | бр. | 8,00 |  |  |
| 19 | Демонтаж и монтаж на ключ обикновен IP20 | бр. | 12,00 |  |  |
| 20 | Демонтаж и монтаж контакт „Шуко” IP20 | бр. | 22,00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на осветително тяло с л.л. 4х14W , IP 21, за открит монтаж | бр. | 28,00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на евакуационни лампи с батерия или аварийно захранване | бр. | 3,00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на влагозащитени осв. тела за открит монтаж IP54 E27 60W | бр. | 4,00 |  |  |
| 24 | Подмяна на водопроводното отклонение в границите на сградата | бр. | 1,00 |  |  |
| 25 | Ремонт на входно стълбище и колони | бр. | 1,00 |  |  |
| 26 | Ремонт на фасада и боядисване | м2 | 240,00 |  |  |
|  | ОБЩО /без ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |
|  | ДДС 20% | лв |  |  | 0,00 |
|  | ОБЩО /c ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |

Количествено стойностна сметка Обособена позиция № 4 с предмет: „Медицинска инфраструктура в гр. Монтана – Обновяване на 3 кабинета в Общински медицински център, гр. Монтана”

| № | Наименование | Мярка | К-во | Ед. цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж стари и монтаж нови врати | бр. | 3,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж стари и монтаж нови прозорци | м2 | 16,80 |  |  |
| 3 | Доставка и м-ж проточен бойлер | бр. | 2,00 |  |  |
| 4 | Подмяна на ел.инсталация-за двата кабинета- окабеляване, контакти, ключове и табла -ориентировъчно | компл. | 1,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на осветително тяло с л.л. 4х14W , IP 21, за открит монтаж | бр. | 13,00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на евакуационни лампи с батерия или аварийно захранване | бр. | 2,00 |  |  |
| 7 | Подмяна на захранването на таблата до ГРТ на Поликлиниката-кабел 5х25мм2 | м | 70,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж и м-ж настилки | m2 | 58,00 |  |  |
| 9 | Направа на мазилки по стени | m2 | 120,00 |  |  |
| 10 | Направа шпакловка по стени и тавани | m2 | 180,00 |  |  |
| 11 | Боядисване с латекс по стени и тавани | m2 | 180,00 |  |  |
| 12 | Демонтаж тоалетни мивки | бр. | 1,00 |  |  |
| 13 | Монтаж нови тоалетни мивки | бр. | 4,00 |  |  |
|  | ОБЩО /без ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |
|  | ДДС 20% | лв |  |  | 0,00 |
|  | ОБЩО /c ДДС 20%/ | лв |  |  | 0,00 |